Opis programu funkcjonalno- użytkowego 

dla systemów alarmowego i monitoringu w 
budynku wielofunkcyjnym w Pile przy ulicy Bohaterów Stalingradu 23

1. Parter - dwuoddziałowe przedszkole  czynne w godzinach 5:30 do 17:00.

W godzinach pracy przedszkola konieczność monitorowania klatek schodowych i korytarzy (6 – kamer). Po pracy ochrona przeciwwłamaniowa (13 – czujników  ruchu) we wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w okna. Manipulator umożliwiający kontrolę alarmu w przedszkolu. Na parterze stanowisko operatorskie dla pracownika ochrony umożliwiające  bieżące obserwowanie obrazu z kamer oraz kontrolowanie  alarmów wywołanych przez czujniki ruchu. Domofon umożliwiający rozmowę pracownika ochrony z osobą usiłującą dostać się do budynku po zakończeniu pracy instytucji mieszczących się w budynku. Dodatkowy czujnik w pomieszczeniu technicznym z szafą SD (szafa dystrybucyjną) uruchamiany ze stanowiska operatora. 

[image: image1.png]I Ye—

parter

chronion





2. Pierwsze piętro - Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych z pomieszczeniami rehabilitacyjnymi, gabinetem lekarskim, salami terapii, poradnictwa psychologicznego i prawnego. Czynne w godzinach 7:30 do 19:00. W czasie pracy Centrum monitoring wizualny klatek schodowych (2 – kamery), po godzinie 19:00 na korytarzach system alarmowy (4 czujniki ruchu). Manipulator umożliwiający kontrolę alarmu. Uwaga: winda po godzinie 16:00 nie zatrzymuje się na tym piętrze.

[image: image2.png]21 203 H 2.08 2.09
TTTTTTIT
i E Y
222
} 1212 m
hs) Rl
21 &
214 %)
2.20
215
fl2.19
218 247

[ obszar chroniony kamerami
[ obszar chro

ruchu

| - pietro




3. Piętro II -  część mieszkalna,pokojemieszkalne kuchnie, sanitariaty,pralnie , suszarnie i świetlice.

Dostępdo pomieszczeń całodobowy. Monitoring klatek schodowych (2 – kamery).

[image: image3.png]II- pietro

i i





4. Trzecie piętro  -  pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z salą wielofunkcyjną. W godzinach 7:30 19:00 monitoring klatek schodowych (2 kamery), po godzinie 19:00 system alarmowy (2 - czujniki ruchu). Dwa manipulatory umożliwiające niezależną  kontrolę alarmu  po jednej i drugiej stronie korytarza. Uwaga: winda po godzinie 16:00 nie zatrzymuje się na tym piętrze.

[image: image4.png]4m

Ixn

13 a.nﬂi

112 ”
Lo 18] m]

an 0

T[T

4.05 - sala wilofunkcyjna

@ covinik ruchu
[ obszar chroniony kamerami

I obszar chroniony czujnikami
ruchu

Ill - pietro




5. Piętro IV -  część mieszkalna: pokoje mieszkalne, kuchnie, sanitariaty, pralnie , suszarnie i świetlice.

Dostęp do pomieszczeń całodobowy. Monitoring klatek schodowych (2 kamery).

[image: image5.png]



6. Piwnica – użytkowana przez przedszkole oraz MOPS (oddzielne wejścia). Po pracy ww. instytucji system alarmowy (8 czujników  ruchu) na korytarzach. Dwa niezależne  manipulatory umożliwiające kontrolę alarmów.

[image: image6.png]=
=

17 R - =

piwnica

i y—
1 ol

ol





7. Monitoring zewnętrzny budynku (4 kamery).

8. Zestawienie ilości czujników i kamer:

	Lp.
	Kondygnacja
	Kamera wizyjna
	Czujnik ruchu
	Manipulator 
	Uwagi

	1.
	Piwnica
	0
	6
	2
	oddzielna dla przedszkola i MOPS 

	2.
	Parter
	6+4
	14
	1
	w tym 4 - kamery do monitoringu zewnętrznego

	3.
	I-piętro
	2
	4
	0
	

	4.
	II-piętro
	2
	0
	0
	

	5.
	III-piętro
	2
	2
	2
	

	6.
	IV-piętro
	2
	0
	0
	

	Razem
	18
	26
	5
	


System powinien zawierać:  

- urządzenia rejestrujące zapis z kamer z okresu ostatniego miesiąca ich pracy,

- centralne stanowisko umożliwiające pracownikowi ochrony na bieżąco obserwować  obraz z kamer oraz kontrolować  alarmy wywołane przez czujniki ruchu,

- domofon umożliwiający rozmowę pracownika ochrony z osobą usiłującą dostać się do budynku po zakończeniu pracy instytucji mieszczących się w budynku.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36-miesięcznej gwarancji, obejmującej także serwis.


