Ustalenie zakresu obliczeń

Stężenia maksymalne w poszczególnych okresach, µg/m3

dwutlenek siarki      D1 = 350  maks. suma Smm = 861 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-3 | ogrzewanie zakładu | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| E-4 | pojazdy dostarczające surowiec | 369 | - | - |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | 80,6 | 80,6 | - |
| E-5 | pojazdy wywożące produkty | 369 | - | - |
|  | Razem | 861 | 123 | 42,4 |

tlenki azotu jako NO2      D1 = 200  maks. suma Smm = 9973 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-3 | ogrzewanie zakładu | 9,71 | 9,71 | 9,71 |
| E-4 | pojazdy dostarczające surowiec | 4983 | - | - |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | 181,7 | 181,7 | - |
| E-5 | pojazdy wywożące produkty | 4799 | - | - |
|  | Razem | 9973 | 191,4 | 9,71 |

tlenek węgla      D1 = 30000  maks. suma Smm = 6843 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-3 | ogrzewanie zakładu | 198,6 | 198,6 | 198,6 |
| E-4 | pojazdy dostarczające surowiec | 2768 | - | - |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | 1107 | 1107 | - |
| E-5 | pojazdy wywożące produkty | 2768 | - | - |
|  | Razem | 6843 | 1306 | 198,6 |

pył PM-10      D1 = 280  maks. suma Smm = 378 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-3 | ogrzewanie zakładu | 14,12 | 14,12 | 14,12 |
| E-4 | pojazdy dostarczające surowiec | 177,2 | - | - |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | 2,195 | 2,195 | - |
| E-5 | pojazdy wywożące produkty | 184,6 | - | - |
|  | Razem | 378 | 16,31 | 14,12 |

węglowodory aromatyczne      D1 = 1000  maks. suma Smm = 369 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-4 | pojazdy dostarczające surowiec | 184,6 | - | - |
| E-5 | pojazdy wywożące produkty | 184,6 | - | - |
|  | Razem | 369 | - | - |

węglowodory alifatyczne      D1 = 3000  maks. suma Smm = 1107 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-4 | pojazdy dostarczające surowiec | 554 | - | - |
| E-5 | pojazdy wywożące produkty | 554 | - | - |
|  | Razem | 1107 | - | - |

aldehyd octowy      D1 = 20  maks. suma Smm = 1,793 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | 1,793 | 1,793 | - |
|  | Razem | 1,793 | 1,793 | - |

aceton      D1 = 350  maks. suma Smm = 24,12 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | 24,12 | 24,12 | - |
|  | Razem | 24,12 | 24,12 | - |

alkohol furfurylowy      D1 = 100  maks. suma Smm = 8,74 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | 8,74 | 8,74 | - |
|  | Razem | 8,74 | 8,74 | - |

metyloetyloketon      D1 = 300  maks. suma Smm = 19,17 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | 19,17 | 19,17 | - |
|  | Razem | 19,17 | 19,17 | - |

fenol      D1 = 20  maks. suma Smm = 1,201 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | 1,201 | 1,201 | - |
|  | Razem | 1,201 | 1,201 | - |

formaldehyd      D1 = 50  maks. suma Smm = 3,26 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | 3,26 | 3,26 | - |
|  | Razem | 3,26 | 3,26 | - |

ksylen      D1 = 100  maks. suma Smm = 7,07 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | 7,07 | 7,07 | - |
|  | Razem | 7,07 | 7,07 | - |

kwas octowy      D1 = 200  maks. suma Smm = 18,88 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | 18,88 | 18,88 | - |
|  | Razem | 18,88 | 18,88 | - |

merkaptany      D1 = 20  maks. suma Smm = 1,857 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | 1,857 | 1,857 | - |
|  | Razem | 1,857 | 1,857 | - |

octan etylu      D1 = 100  maks. suma Smm = 7,06 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | 7,06 | 7,06 | - |
|  | Razem | 7,06 | 7,06 | - |

toluen      D1 = 100  maks. suma Smm = 6,67 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | 6,67 | 6,67 | - |
|  | Razem | 6,67 | 6,67 | - |

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 4

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
| dwutlenek siarki | aldehyd octowy |
| tlenki azotu jako NO2 | aceton |
| tlenek węgla | alkohol furfurylowy |
| pył PM-10 | metyloetyloketon |
| węglowodory aromatyczne | fenol |
| węglowodory alifatyczne | formaldehyd |
|  | ksylen |
|  | kwas octowy |
|  | merkaptany |
|  | octan etylu |
|  | toluen |

Kryterium obliczania opadu pyłu

| Symbol | Nazwa | h, m | 0,0667*h3,15 | Erok, Mg | Eśrednia, mg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-3 | ogrzewanie zakładu | 12 | 167,3 | 0,99 | 31,4 |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | 10 | 94,2 | 0,095 | 3,01 |
|  | Razem |  | 130,8 | 1,085 | 34,4 |

Analizowano emisję pyłu z 2 emitorów.

0,0667/n*h3,15 =    130,8

Suma emisji średniorocznej pyłu =  34,4  < 130,8  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  1,085  < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     69,5 [m]

Emitor: prażenie kawy

Należy analizować obszar o promieniu 2085 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.