Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Dane emitorów punktowych

| Symbol | Wysokość emitora | Średnica emitora | Prędkość gazów | Temperatura gazów | Maksymalne wyniesienie gazów | Ciepło wł. gazów | Szorstkość terenu | Usytuowanie emitora |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] | [m/s] | [K] | [m] | [kJ/m3/K] | [m] | X [m] | Y [m] |
| E-3 | 12 | 0,45 | 0,43 | 453 | 0,0 | 1,30 | 0,78 | 225,3 | 219,8 |
| E-1/E-2 | 10 | 0,45 | 10,7 | 656 | 12,3 | 1,30 | 0,78 | 221 | 226,6 |

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-4 pojazdy dostarczające surowiec    wysokość: 0,4 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 114,6 | 245,5 |
| 2 | 210,1 | 256 |
| 3 | 210,9 | 248 |

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 0,78 m.

Emitor liniowy: E-5 pojazdy wywożące produkty    wysokość: 0,4 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 144,1 | 295,4 |
| 2 | 149,4 | 296,2 |
| 3 | 155 | 250 |
| 4 | 114,9 | 245,3 |

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 0,78 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Piła, wysokość anemometru  14   m.

| Parametr | Rok | Okres grzewczy | Okres letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 281,1 | 275,8 | 286,3 |

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roczna | 0,000571 | 5 |
| 2 | roczna | 0,22774 | 1995 |
| 3 | roczna | 0,273973 | 2400 |

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia | 1 okres [kg/h] | 2 okres [kg/h] | 3 okres [kg/h] | 1 okres [kg/h] |
| E-3 | ogrzewanie zakładu | pył PM-10 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0396 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,1344 | 0,1344 | 0,1344 | 0,0590 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,03080 | 0,03080 | 0,03080 | 0,01400 |
|  |  | tlenek węgla | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,2770 |
|  |  | pył PM-2,5 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,01485 |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | pył PM-10 | 0,0475 | 0,0475 | 0 | 0,00950 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,872 | 0,872 | 0 | 0,1745 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 1,966 | 1,966 | 0 | 0,393 |
|  |  | tlenek węgla | 11,98 | 11,98 | 0 | 2,396 |
|  |  | pył PM-2,5 | 0,0332 | 0,0332 | 0 | 0,00665 |
| E-4 | pojazdy dostarczające surowiec | pył PM-10 | 0,0001920 | 0 | 0 | 5,76*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0002000 | 0 | 0 | 8,00*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,002700 | 0 | 0 | 9,00*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,001500 | 0 | 0 | 5,00*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001000 | 0 | 0 | 5,00*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0003000 | 0 | 0 | 1,00*10-5 |
|  |  | pył PM-2,5 | 0,0001850 | 0 | 0 | 5,55*10-6 |
| E-5 | pojazdy wywożące produkty | pył PM-10 | 0,0002000 | 0 | 0 | 5,00*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0002000 | 0 | 0 | 7,00*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,002600 | 0 | 0 | 8,00*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,001500 | 0 | 0 | 4,00*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001000 | 0 | 0 | 4,00*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0003000 | 0 | 0 | 1,00*10-5 |
|  |  | pył PM-2,5 | 0,0001850 | 0 | 0 | 4,62*10-6 |

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | Emisja średnia | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia | 2 okres [kg/h] | 3 okres [kg/h] |
| E-3 | ogrzewanie zakładu | pył PM-10 | 0,0437 | 0,0446 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0651 | 0,0664 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,01544 | 0,01575 |
|  |  | tlenek węgla | 0,3055 | 0,3116 |
|  |  | pył PM-2,5 | 0,01638 | 0,01671 |
| E-1/E-2 | prażenie kawy | pył PM-10 | 0,01048 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,1924 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,434 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 2,642 | 0 |
|  |  | pył PM-2,5 | 0,00733 | 0 |
| E-4 | pojazdy dostarczające surowiec | pył PM-10 | 0 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 | 0 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0 | 0 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0 | 0 |
|  |  | pył PM-2,5 | 0 | 0 |
| E-5 | pojazdy wywożące produkty | pył PM-10 | 0 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 | 0 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0 | 0 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0 | 0 |
|  |  | pył PM-2,5 | 0 | 0 |